REDES

 PRACTICA  1  2020-2
Nombre y apellidos ________________________________________________

Numero de C.I. ___________________________________________________

OBTENGA INFORMACIÓN DE LA CONFIGURACION TCP/IP EN RED
Utilice el menú inicio para abrir una ventana del indicador de comandos

.- Escriba ipconfig y pulse intro.

Escriba

Dirección IP (IP Address)
…………………………………………………………………

Mascara de subred (Subnet Mask)         …………………………………………………….

Puerta de enlace predeterminada (Default Gateway)
………………………….

.- Realice la misma prueba en otras maquinas. A Las cuales tiene su maquina conectada
Existen similitudes?

Que es similar en cuanto a las  direcciones IP?

Que es similar en cuanto a las puertas de enlace predeterminadas?

Anote un par de direcciones IP pertenecientes a la red donde se encuentre
.- Escriba ipconfig/all y pulse intro

Verifique.


Nombre del Host


Dirección del DHCP


Dirección servidor DNS


Dirección MAC


Modelo de NIC

Semejanzas en las direcciones físicas:

Dirección IP de cualquiera de los Servidores


Cierre. Y responda

Computadora 1

Dirección IP 192.168.12.113

Mascara de sub red: 255.255.255.0

Puerta de enlace predeterminada: 192.168.12.1

Computadora 2

Dirección IP 192.168.12.205

Mascara de sub red: 255.255.255.0

Puerta de enlace predeterminada: 192.168.12.1

Computadora 3

Dirección IP 192.168.112.97

Mascara de sub red: 255.255.255.0

Puerta de enlace predeterminada: 192.168.12.1

.-Pueden comunicarse entre si?

.-Se encuentran todas ellas en la misma Red?

.-Por que si o por que no?

.-Si algo está mal, cual es el problema más probable?
.-En Cual red se encuentran su maquina? 

.-Que nos dice la máscara de sub red?

